潭门鱼货农贸市场检测项目清单

第一册、装饰装修分部工程文件

| 序号 | 材料（检测）名称及标准规范 | 数量/ 规格 | 计划取样组数 | 抽检频率 | 备注 | 总计 | 控制价五折 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷砖 GB/T4100-2015 | /㎡ | 2 | 一个检验批可以由一种或多种同质量产品构成。原则上只对检验批大于5000m2的砖进行全部项目的检验。 | 尺寸，外观，吸水率共计：760/次 页码30-31 | 1520 | 760 |
| 2 | 陶瓷墙地砖胶粘剂 | 组 | 1 | 连续生产，同一配料工艺条件制得的产品为一批，C类产品 100t为一批，D类和R类产品10t为一批，不足上述数量时 亦作为一批。 | 下垂度,拉伸粘结性共计：600/次 页码34 | 600 | 300 |
| 3 | 金刚砂GB/T4100-2015 | /mm | 2 | 每批次≤50吨取3kg，检测成分、粒度和硬度。 | 成分、粒度和硬度共计：1420/次 页码2-3 | 2840 | 1420 |
| 4 | 真石漆检测（JG/T 24-2024） | t | 2 | 同一生产批次、同一配方的材料每 10吨 为一检验批，不足10吨按一批计每批随机抽取 3份 试样（每份≥1kg），检测： ✓ 容器中状态（无结块、均匀性） ✓ 低温稳定性（-5℃冷冻18h无分层） ✓ 干燥时间（表干≤4h，实干≤24h） | 容器中状态，低温稳定性共计：560/次 页码21 | 1120 | 560 |
| 5 | 腻子 | 组 | 2 | 以同一类型 15t 为一批 | 容器中状态，干燥时间，施工性，粘结强度共计：425/次 页码28-30 | 850 | 425 |
| 6 | 涂料 | 组 | 2 | 同一生产厂、同一产品、同一规格，每5吨为一个检验批， 不足5吨也按一批。 取样依据：《建筑内外墙涂料施工及验收规程》 （DB11/T1343-2016） | 容器中状态，干燥时间，施工性，粘结强度共计：425/次 页码51 | 850 | 425 |
| 7 | 吊顶材料（燃烧性能） | 次 | 1 | 矿棉板、铝合金扣板、矿棉吸引板 | 燃烧性能：2900/次 页码92-93 | 2900 | 1450 |
| 8 | 隔墙板原材 | 间 | 2 | 同一品种的轻质隔墙工程每 50 间（大面积房间和走廊按轻质隔墙的墙面 30m2为一间）为一个检验批，不足 50 间也划分为一个检验批。（GB50210-2018）。 | 抗冲击性能：300/次 页码87 | 600 | 300 |
| 9 | 隔墙板填缝剂 |  | 1 |  | 下垂度,拉伸粘结性共计：600/次 页码34 | 600 | 300 |
| 10 | 防水砂浆 | 吨 | 2 | 对同一类别产品，每 50 吨为一批，不足50 吨亦按一批计。在每批产品中不少于6个取样点中随机取样，样品重量不少于 20kg. | 7d粘结强度、7d 抗渗性、耐水性(地下防水工程进场复验以上项目) 凝结时间、28d 粘结强度、抗渗压力(28d)抗压强度、抗折强度(住宅室内防水工程复验以上项目)：1290/次 | 2580 | 1290 |
| 11 | 室内环境检测 | 次 | 1 | 抽检量不得少于房间总数5﹪，每个建筑单体不得少于3间， 当房间总数少于3间时应全数检测；凡样板间室内环境检 测且检测结果合格的，抽检数量减半，并不少于3间。 幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内 装饰装修验收时，室内空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、 二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%，且不得 少于20间。当房间总数不大于20间时，应全数检测。 室内空气检测取点要求如下： | 室内环境检测：800/次 | 800 | 400 |
|  | 价格汇总 |  |  |  |  | 15260 | 7630 |

第二册、幕墙工程

| 序号 | 材料（检测）名称及标准规范 | 数量/规格 | 计划取样组数 | 抽检频率 | 备注 | 总计 | 控制价五折 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙 《建筑幕墙》 《建筑幕墙气密、水密、 抗风压性能检 测方法 | 2种 | 2 | 不同系列、规格各一樘。简支梁结构建筑幕墙层高大于一个楼层，横向分格大于三跨，多跨连续梁结构建筑幕墙，层高大于一个楼层，横向分格大于三跨。 | 气密、水密、 抗风压性能共计：1080/次 页码29 | 2160 | 180 |
| 2 | 中空玻璃露点《中空玻璃》 | 2种 | 2 | 幕墙：同一厂家的同一品种产品抽查不少于一组。 取样依据：《海南省建筑节能工程施工验收标准（试行）》（DBJ04-2006）《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007） | 尺寸,外观共计：600/次 页码78 | 1200 | 600 |
| 4 | 建筑硅酮结构密封胶GB16776-2005 | 0.5t | 1 | 连续生产时每 3t 为一批，不足 3t 也 为一批。 | 500/次 页码34 | 500 | 250 |
| 5 | 铝合金型材《铝合金建筑型材第1部分：基材》GB5237.1-2017 《铝合金建筑型材第2部分：阳极氧化型材》GB5237.2-2017 《铝合金建筑型材第3部分：粉末喷涂型材》GB5237.3-2017 《铝合金建筑型材第4部分：电泳涂漆型材》GB5237.4-2017 铝合金轻钢龙骨 | 2种 | 2 | 每批由同一合金牌号、供货状态、规 格的型材组成，批重不限。 1、取全厚度矩形试样2件做力学性 能：厚度t <6㎜：长350㎜；宽12.5 ㎜；全厚；厚度6㎜≤t ≤12.5㎜：长350㎜；宽20㎜；全厚：厚度12.5 ㎜≤t≤20㎜：长350㎜；宽25㎜；全厚； 2、尺寸偏差每批取型材根数的1%， 不少于 10 根。 3、外观质量：逐根检查 4、涂层厚度： 批量范围; 随机取样数. 1~10; 全部. 11~200; 10. 201~300; 15. 301~500; 20. 501~800; 30. 800以上; 40. | 尺寸,外观质量,涂层厚度共计:810/次 页码28 | 1620 | 810 |
|  | 价格汇总 |  |  |  |  | 5480 | 2740 |

- 第三册 建筑屋面分部工程文件

| 序号 | 材料（检测）名称及标准规范 | 数量/ 规格 | 计划取样组数 | 抽检频率 | 备注 | 总计 | 控制价五折 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挤塑板（燃烧性能） | 项 | 1 | 检查数量同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在 5000 m2 以内时应复验 1 次；面积每增加 5000 m2 应增加 1 次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。当符合本标准第 3.2.3 条的规定时，检验批容量可以扩大一倍 | 燃烧性能:2610/次 页码86 | 2610 | 1305 |

第四册 通风与空调分部工程文件

| 序号 | 材料（检测）名称及标准规范 | 数量/ 规格 | 计划取样组数 | 抽检频率 | 备注 | 总计 | 控制价五折 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料复试 | 项 | 1 | 微压系统，按工艺质量要求实行全数观察检验；低压系统，按Ⅱ方案实行抽样检验；中压系统，按Ⅰ方案实行抽样检验；高压系统，全数检验 | 严密性（观感质量、漏风量）:1800/次 页码84 | 1800 | 900 |
| 2 | 防排烟系统的柔性短管不燃性能试验 | 根 | 1 | 出厂制品以相同原材料，相同工艺成型的排气道为 1 个批次 。在 1 个批次内，每 5000 根为 1 个组批，每 1 个组批抽取数量 3 根。当排气道总数不足 1 个组批时，按 1 个组批抽样。 | 外观质量,尺寸偏差,垂直承载力共计:1910/次 页码94 | 1910 | 955 |
| 3 | 风机盘管机组的见证取样复试报告 | 台 | 1 | 一台一组 | 供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声共计:3000/次 页码69 | 300 | 150 |
|  | 价格汇总 |  |  |  |  | 4010 | 2005 |

第五册 建筑电气分部工程文件

| 序号 | 材料（检测）名称及标准规范 | 数量/ 规格 | 计划取样组数 | 抽检频率 | 备注 | 总计 | 控制价五折 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关、插座 | 项 | 1 | 同一单位工程、同一生产厂家、同一种类的插座抽检不应少于一组。（GB/T 16915.1-2014） | 通断能力、额定值、标志、尺寸检查、防触电保护、结构要求共计：2100/次 页码46 | 2100 | 1050 |
| 2 | 灯具 | 套 | 2 | 同厂家、同材质、同类型的，应各抽检 3%，且均不应少于 1个（套）。抽样依据：GB50303-2015 第 3.2.5 条 | 标记、外部接线和内部接线、接地规定、防触电保护、绝缘电阻、电气强度、爬电距离和电气间隙共计：890/次 页码46 | 1780 | 890 |
|  | 价格汇总 |  |  |  |  | 3880 | 1940 |

- 第六册  建筑节能工程文件

| 序号 | 材料（检测）名称及标准规范 | 数量/ 规格 | 计划取样组数 | 抽检频率 | 备注 | 总计 | 控制价五折 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙体保温材料的导热系数、密度、抗压（压缩）强度 | /m2 | 2 | 同一厂家同一品种同一项目工程，当建筑面积在20000m2以下时各抽查3次，当建筑面积在20000m2以上时各抽查6次，或保温施工面积每2000m2各抽查一次，且保温原材料每进场一批应抽查一次。采用保温浆料作保温层时，每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。 | 导热系数：1000/次 页码69 | 2000 | 1000 |
| 2 | 屋面节能工程保温材料的导热系数、密度、抗压（压缩）强度 | 10000m2 | 3 | 同一厂家同一品种的产品抽查不少于3组。 | 导热系数，密度、抗压（压缩）强度共计：1400/次 页码69 | 4200 | 2100 |
| 3 | 电线（缆）线芯导体电阻 | 8 | 8 | 同一项目工程同一厂家同一进场批次各种规格总数的10%，且不少于2种规格。 | 导体电阻：240/次 页码41 | 1920 | 960 |
| 4 | 墙体传热系数 | 1栋 | 1 | 每一单位工程同一保温构造的墙面抽检一次或同一项目工程建筑面积每10000m2抽查一组。 | 传热系数：4500/次 页码78 | 4500 | 2250 |
| 5 | 门窗工程节能传热系数 GB/T8484-2008 | 100000m2 | 1 | 同一厂家同一品种每一单位工程抽查不少于一组或同一项目工程建筑面积每10000m2抽查一组。 | 传热系数：7000/次 页码78 | 7000 | 3500 |
| 6 | 照明、照度 | 套 | 1 | 同厂家的照明光源、镇流器、灯具、照明设备, 数量在 200套(个)及以下时,抽检 2 套(个);数量在 201 套 (个)~2000 套(个)时,抽检 3 套(个);当数量在 2000 套 (个)以上时,每增加1000 套(个)时应增加抽检 1 套(个)。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程可合并计算。当符合标准《GB50411-2019 建筑节能工程施工质量验收标准》第 3.2.3条规定时,检验批容量可以扩大一倍。 | 灯具效能、功率因数、色度参数（含色温、显色指数）、照明光源初始光效照明灯具镇流器能效值、照明灯具效率、照明设备功率、功率因数和谐波含量值共计：11500/次 页码46 | 11500 | 5750 |
| 7 | 《建筑玻璃可见光透射比、 太阳光直接透射比、太阳能 总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》 | 2种 | 2 | 幕墙：同一厂家的同一品种产品抽查 不少于一组。门窗：同一生产厂家、同一品种、同一类型的产品抽查不少 于 3 樘； 取样依据：《海南省建筑节能工程施工验收标准（试行）》（DBJ04-2006）《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007） | 见光透射比、 太阳光直接透射比、太阳能 总透射比、紫外线透射比共计：11030/次 页码79 | 22060 | 11030 |
|  | 价格汇总 |  |  |  |  | 53180 | 26590 |

- 第七册  钢结构工程文件

| 序号 | 材料（检测）名称及标准规范 | 数量/ 规格 | 计划取样组数 | 抽检频率 | 备注 | 总计 | 控制价五折 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构原材 | 项 | 1 | 尺寸及允许偏差：1、钢板每批同一品种、规格的钢板抽检 10%，且不应少于 3张，每张检测 3 处。2、型材、管材每批同一品种、规格的型材或管材抽检 10%，且不应少于 3 根，每根检测 3 处。抽样依据：《钢结构工程质量验收规范》GB50205-2020 | 尺寸，拉伸、弯曲、冲击共计：2050/次 页码66-67 | 2050 | 1025 |
| 2 | （磁粉、渗透）焊缝探伤 | 件 | 2 | 承受静荷载的二级焊缝每批同类构件抽查 10% ，承受静荷载的一级焊缝和承受动荷载的焊缝每批同类构件抽查 15%,且不应少于 3 件：被抽查构件中，每一类型焊缝应按条数抽查5%。且不应少于 1 条；每条应抽查 1 处，总抽查数不应少于 10 处。抽 样 依 据 ： 《 钢 结 构 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范 标 准 》GB50205-2020 | 钢结构焊缝磁粉检测：150/米 页码83 | 300 | 150 |
| 3 | 防火涂层厚度 | 件 | 1 | 按同类构件数抽查10%，且均不应少于3件 | 防火涂料粘结强度： 600/组 页码66 | 600 | 300 |
| 4 | 紧固件及其连接 | 件 | 1 | 从同一供方一次接收的相同标记、一定数量的紧固件为一批。（GB/T90.1-2002） | 拉力荷载、硬度、保证荷载、紧固轴力、扭矩系数、抗滑移系数共计：615/组 页码15-16 | 615 | 307.5 |
| 5 | 焊条 | 件 | 1 | 不少于 5 件 | 化学成分分析：200/元素 页码16 | 200 | 100 |
| 6 | 焊接工艺评定 | 次 | 1 | 1、根据提供的工程图纸、技术文件编制焊接工艺评定任务书。2、根据焊接工艺评定任务书拟定焊接工艺评定方案3、实施焊接工艺评定。4、按 GB 50661-2011 钢结构焊接规范 6.1.1 条及 6.4条送检 | 焊缝外观及无损检测、焊接接头拉伸及弯曲试验、冲击、宏观酸蚀、硬度共计：4600/组 页码16、66 | 4600 | 2300 |
| 7 | 防火涂料 | 吨 | 2 | 每使用 100t 或不足 100t 薄涂型防火涂料应抽检一次粘结强度；每使用 500t 或不足 500t 厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度 | 粘结强度：600/组 页码66 | 600 | 300 |
|  | 价格汇总 |  |  |  |  | 8965 | 4482.5 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 93385 | 46692.5 |