俸田农贸市场检测项目清单

第一册、施工物资

| 序号 | 材料（检测）名称及标准规范 | 数量/ 规格 | 计划取样组数 | 抽检频率 | 备注 | 总计 | 控制价 五折 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水砂浆 | 项 | 1 | 同厂同期同强度水泥。至少20袋取样。 | 抗压强度、配合比、拉结强度共计：630/次 页码20 | 630 | 315 |
| 2 | 水泥基渗透结晶 | 项 | 1 | 同一生产厂、同一产品、同一规格，每5吨为一个检验批， 不足5吨也按一批。 取样依据：《建筑内外墙涂料施工及验收规程》 （DB11/T1343-2016） | 粘结强度、拉伸强度共计：800/次 页码31-32 | 800 | 400 |
| 3 | 抹灰砂浆抗压强度 | 项 | 1 | 同厂同期同强度水泥。至少20袋取样。 | 抗压强度：300/次 页码20 | 300 | 150 |
|  | 价格汇总 |  |  |  |  | 1730 | 865 |

第二册、装饰装修分部工程文件

| 序号 | 材料（检测）名称及标准规范 | 数量/ 规格 | 计划取样组数 | 抽检频率 | 备注 | 总计 | 控制价 五折 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷砖 GB/T4100-2015 | /㎡ | 2 | 一个检验批可以由一种或多种同质量产品构成。原则上只对检验批大于5000㎡的砖进行全部项目的检验。 | 尺寸，外观，吸水率共计：760/次 页码30-31 | 1520 | 760 |
| 2 | 陶瓷墙地砖胶粘剂 | 组 | 1 | 连续生产，同一配料工艺条件制得的产品为一批，C类产品 100t为一批，D类和R类产品10t为一批，不足上述数量时 亦作为一批。 | 下垂度,拉伸粘结性共计：600/次 页码34 | 600 | 300 |
| 3 | 腻子 | 组 | 2 | 以同一类型 15t 为一批 | 容器中状态，干燥时间，施工性，粘结强度共计：425/次 页码28-30 | 850 | 425 |
| 4 | 涂料 | 组 | 2 | 同一生产厂、同一产品、同一规格，每5吨为一个检验批， 不足5吨也按一批。 取样依据：《建筑内外墙涂料施工及验收规程》 （DB11/T1343-2016） | 容器中状态，干燥时间，施工性，粘结强度共计：425/次 页码51 | 850 | 425 |
| 5 | 室内环境检测 | 次 | 1 | 抽检量不得少于房间总数5﹪，每个建筑单体不得少于3间， 当房间总数少于3间时应全数检测；凡样板间室内环境检 测且检测结果合格的，抽检数量减半，并不少于3间。 幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内 装饰装修验收时，室内空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、 二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%，且不得 少于20间。当房间总数不大于20间时，应全数检测。 室内空气检测取点要求如下： | 室内环境检测：800/次 | 800 | 400 |
|  | 价格汇总 |  |  |  |  | 4620 | 2310 |

- 第三册 建筑屋面分部工程文件

| 序号 | 材料（检测）名称及标准规范 | 数量/ 规格 | 计划取样组数 | 抽检频率 | 备注 | 总计 | 控制价 五折 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挤塑板（燃烧性能） | 项 | 1 | 检查数量同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在 5000 m2 以内时应复验 1 次；面积每增加 5000 m2 应增加 1 次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。当符合本标准第 3.2.3 条的规定时，检验批容量可以扩大一倍 | 燃烧性能:2610/次 页码86 | 2610 | 1305 |

第四册 建筑电气分部工程文件

| 序号 | 材料（检测）名称及标准规范 | 数量/ 规格 | 计划取样组数 | 抽检频率 | 备注 | 总计 | 控制价 五折 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关、插座 | 项 | 1 | 同一单位工程、同一生产厂家、同一种类的插座抽检不应少于一组。（GB/T 16915.1-2014） | 通断能力、额定值、标志、尺寸检查、防触电保护、结构要求共计：2100/次 页码46 | 2100 | 1050 |
| 2 | 灯具 | 套 | 2 | 同厂家、同材质、同类型的，应各抽检 3%，且均不应少于 1个（套）。抽样依据：GB50303-2015 第 3.2.5 条 | 标记、外部接线和内部接线、接地规定、防触电保护、绝缘电阻、电气强度、爬电距离和电气间隙共计：890/次 页码46 | 1780 | 890 |
|  | 价格汇总 |  |  |  |  | 3880 | 1940 |

- 第五册  建筑节能工程文件

| 序号 | 材料（检测）名称及标准规范 | 数量/ 规格 | 计划取样组数 | 抽检频率 | 备注 | 总计 | 控制价 五折 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙体保温材料的导热系数、密度、抗压（压缩）强度 | /m2 | 2 | 同一厂家同一品种同一项目工程，当建筑面积在20000m2以下时各抽查3次，当建筑面积在20000m2以上时各抽查6次，或保温施工面积每2000m2各抽查一次，且保温原材料每进场一批应抽查一次。采用保温浆料作保温层时，每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。 | 导热系数：1000/次 页码69 | 2000 | 1000 |
| 2 | 屋面节能工程保温材料的导热系数、密度、抗压（压缩）强度 | 10000m2 | 3 | 同一厂家同一品种的产品抽查不少于3组。 | 导热系数，密度、抗压（压缩）强度共计：1400/次 页码69 | 4200 | 2100 |
| 3 | 电线（缆）线芯导体电阻 | 8 | 8 | 同一项目工程同一厂家同一进场批次各种规格总数的10%，且不少于2种规格。 | 导体电阻：240/次 页码41 | 1920 | 960 |
| 4 | 墙体传热系数 | 1栋 | 1 | 每一单位工程同一保温构造的墙面抽检一次或同一项目工程建筑面积每10000m2抽查一组。 | 传热系数：4500/次 页码78 | 4500 | 2250 |
| 5 | 门窗工程节能传热系数 GB/T8484-2008 | 100000m2 | 1 | 同一厂家同一品种每一单位工程抽查不少于一组或同一项目工程建筑面积每10000m2抽查一组。 | 传热系数：7000/次 页码78 | 7000 | 3500 |
| 6 | 照明、照度 | 套 | 1 | 同厂家的照明光源、镇流器、灯具、照明设备, 数量在 200套(个)及以下时,抽检 2 套(个);数量在 201 套 (个)~2000 套(个)时,抽检 3 套(个);当数量在 2000 套 (个)以上时,每增加1000 套(个)时应增加抽检 1 套(个)。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程可合并计算。当符合标准《GB50411-2019 建筑节能工程施工质量验收标准》第 3.2.3条规定时,检验批容量可以扩大一倍。 | 灯具效能、功率因数、色度参数（含色温、显色指数）、照明光源初始光效照明灯具镇流器能效值、照明灯具效率、照明设备功率、功率因数和谐波含量值共计：11500/次 页码46 | 11500 | 5750 |
| 7 | 《建筑玻璃可见光透射比、 太阳光直接透射比、太阳能 总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》 | 2种 | 2 | 幕墙：同一厂家的同一品种产品抽查 不少于一组。门窗：同一生产厂家、同一品种、同一类型的产品抽查不少 于 3 樘； 取样依据：《海南省建筑节能工程施工验收标准（试行）》（DBJ04-2006）《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007） | 见光透射比、 太阳光直接透射比、太阳能 总透射比、紫外线透射比共计：11030/次 页码79 | 22060 | 11030 |
|  | 价格汇总 |  |  |  |  | 53180 | 26590 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 66020 | 33010 |